ArousalAnalysis

Introduction :

La fonction ici présente permet de faire une analyse via Deeplearning pour trouver des potentiels micro-éveils dans les fichiers EDF. L’algorithme de Deeplearning vient de GitHub et à été remanier pour correspondre à nos types de fichier . Nous avons utilisé la prédiction de l’algorithme. La partie entrainement de l’algo avec les données n’a pas encore été réalisé avec les fichiers resu de Erasme. Le but est donc d’avoir grâce à cet algo, des micro-éveils afficher dans les resu avant le scorage ce qui en théorie pourrait aider les scoreuses.

Description des fonctions :

- ArousalAnalysis(resu,raw,header) :

Les arguments sont le resu déjà lu, l’EDF lu ainsi que le header de l’EDF. Le header permet de vérifier les channels et de sélectionner ceux d’intérêts pour l’analyse. Raw permet d’avoir les données brutes de l’EDF. Resu permet d’avoir des informations utilisées plus tard dans le programme. C’est dans ArousalAnalysis que l’appel de toutes les autres fonctions va être fait.

  - UniformEDF(new_raw) :

Fonction prenant les données brutes de l’EDF en paramètre (new_raw). Elle va uniformiser la taille de l’EDF sur une longueur de 8.388.608 caractères.

  - PredictEDF(uniform, args.edf,new_raw)

Fonction prenant la sortie de UniformEDF (uniform) ainsi que le nom de l’EDF (args.edf) et ses données brutes (new_raw). La fonction va créer un fichier « .vec » et le remplir avec un nombre de probabilité équivalent à la taille de l’EDF non uniformisé. Chaque point de ce fichier vec représente la probabilité qu’il y ait un micro-éveil en ce point précis de l’enregistrement (effectué sur 200Hz).

  - Comparaison

Une comparaison est ensuite effectuée entre le fichier resu de l’analyse automatique et le réel fichier resu afin de voir la précision de l’analyse automatique qui je le rappelle n’est pas le DeepLearning.

  - Trouver les ME dans le fichier resu scoré

Permet de faire le tri dans les events du fichier resu scoré et d’isoler les ME.

  - F1ScoreBetweenResuAndAA(recordsNumber,recordDuration,TrueMicroEveil)

Fonction permettant de calculer le score f1 entre l’analyse automatique et le resu scoré. Elle prend en paramètre le recordsNumber et le recordDuration. Elle se trouvent dans la variable header. TrueMicroEveil est la variable contenant les micro-éveils scoré. Des infos supplémentaires peuvent être trouvées dans le code.

  - F1ScoreBetweenResuAndDeepsleep(matricescoreuse,prediction)

Fonction qui calcule le score F1 entre la prédiction Deeplearning (prediction) et la matrice des micro-éveils scorés. La fonction va calculer un seuil car pour faire la f1 score se calcule en comparant des 0 et des 1. Or la prediction est une série de probabilité. Il faut donc pour un certain seuil, dire si oui c’est un ME(1) ou si non ce n’est pas un ME(0).

  - predictionToVecWithThreshold(prediction)

Fonction qui va transformer les probabilités du fichier «.vec » en 0 et 1. Il se base sur un certain seuil pour effectuer cette tâche.

  - assambleArousals(matriceDeepSleep)

Fonction qui prend en paramètre le fichier «.vec » transformé en 0 et 1. Cette fonction va permettre d’assembler les micro-éveils qui ne seraient pas assez espacé. Un trou est une valeur <200 points entre 2 ME. Toutes les valeurs sont contenues dans des ndarray.

  - selectGoodArousals(New_matriceDeepSleep)

Fonction qui prend en paramètre la ndarray de deepsleep sans les trous entre les ME. Elle va vérifier si les ME ne sont pas trop long ni trop court. Si le ME est inférieur à 600 points, le ME est trop court, à l’inverse si le ME est supérieur à 3000 points, ce dernier est trop long.

- TODO

- Ajouter dans la doc les fonctions qui permettent de supprimer les ME de l’analyse automatique ainsi que la fonction qui ajoute les micro-éveils du DeepLearning après traitement.

- Finir le code des fonctions cité juste avant.

- Faire plus de test avec les EDF et des resu

- Comparer les graphs de Raw avec les graphs de base données par Yuanfang Guan.

- Vérifier le contenu de getdata(). Càd comparer la matrice qui en sort avec la matrice de test du DeepLearning et les tracer sur le même graphique.

Algo DeepLearning : https://github.com/GuanLab/DeepSleep